CONTRATO DE INTERFAZ SCI-LS — OC ↔ IXL

Pedro (OC) → Pablo (IXL) Fecha: junio 2026

1. Capa de transporte — RaSTA

Estos parámetros deben ser idénticos en ambos lados. Proceden de la configuración del repositorio base (FlorianFrank/rasta-protocol-ff), no de un estándar EULYNX.

| Parámetro | Valor OC (Pedro) | Valor IXL (Pablo) |
| --- | --- | --- |
| RASTA_NETWORK | 1234 | 1234 (igual) |
| RASTA_ID | 0x00000061 | 0x00000062 |
| RASTA_ACCEPTED_VERSIONS | "0303" | "0303" (igual) |
| RASTA_SR_CHECKSUM_LEN | NONE | NONE (igual) |
| RASTA_SR_CHECKSUM_ALGO | MD4 | MD4 (igual) |
| RASTA_SR_CHECKSUM_KEY | 0x12345678 | 0x12345678 (igual) |
| RASTA_MD4_A | 0x67452301 | 0x67452301 (igual) |
| RASTA_MD4_B | 0xEFCDAB89 | 0xEFCDAB89 (igual) |
| RASTA_MD4_C | 0x98BADCFE | 0x98BADCFE (igual) |
| RASTA_MD4_D | 0x10325476 | 0x10325476 (igual) |
| RASTA_CRC_TYPE | TYPE_A | TYPE_A (igual) |

Puertos del OC (Pedro escucha aquí — Pablo conecta aquí):

- Canal 1: IP_OC:8888

- Canal 2: IP_OC:8889

⚠️ Las IPs definitivas se acuerdan aparte según el entorno de red que uséis.

2. Capa de aplicación — SCI-LS PDI

2.1 Cabecera PDI

📄 Fuente: Eu.Doc.33 — valores de estándar, no modificables.

| Campo | Offset | Longitud | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocol Type | byte 0 | 1 byte | 0x30 |
| Message Type | bytes 1–2 | 2 bytes | big-endian |
| Sender ID | bytes 3–22 | 20 bytes | ASCII, relleno con 0x00 |
| Receiver ID | bytes 23–42 | 20 bytes | ASCII, relleno con 0x00 |
| Payload | bytes 43+ | variable | según mensaje |

PDI Version: 0x05 — Eu.Doc.33.

Nombres de nodo SCI ⚠️ Elegidos por Pedro — acordados entre los dos:

- OC (Pedro): "LS_OC_LOCAL" ← Pablo pone esto como Receiver en sus mensajes

- IXL (Pablo): "IXL_CENTRAL" ← Pedro espera esto como Sender

2.2 Message Types

📄 Fuente: Eu.Doc.33 (códigos 0x0001–0x0004):

| Código | Nombre | Dirección |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 | Cd_Indicate_Signal_Aspect | IXL → OC |
| 0x0002 | Cd_Set_Luminosity | IXL → OC |
| 0x0003 | Msg_Indicated_Signal_Aspect | OC → IXL |
| 0x0004 | Msg_Luminosity_Status | OC → IXL |

⚠️ Fuente: Eu.Doc.93 (no disponible — adoptados de implementación de referencia rasta-protocol-ff):

los campos Sender ID y Receiver ID ocupan siempre 20 bytes. Los bytes sobrantes tras el nombre se rellenan con el carácter _ (0x5F). Ejemplo: "IXL_CENTRAL_________" (9 underscores de relleno). El OC acepta también relleno con 0x00 por compatibilidad.

| Código | Nombre | Dirección |
| --- | --- | --- |
| 0x0024 | Cd_Protocol_Version_Check | IXL → OC |
| 0x0025 | Msg_Protocol_Version_Response | OC → IXL |
| 0x0007 | Msg_Execution_Error | OC → IXL |

2.3 Inicio de sesión PDI (obligatorio antes de cualquier otro mensaje)

Lo inicia Pablo (IXL). Secuencia obligatoria antes de cualquier comando:

- Pablo envía Cd_Protocol_Version_Check (0x0024), payload = [0x05]

- Pedro responde Msg_Protocol_Version_Response (0x0025), payload = [0x05, 0x05, 0x02]

- Pablo envía Cd_Initialisation_Request (0x0021), sin payload

- Pedro responde Msg_Start_Initialisation (0x0022), sin payload

- Pedro envía estado actual del OC:

  - Msg_Indicated_Signal_Aspect (0x0003) — aspecto actual (RED en arranque)

  - Msg_Luminosity_Status (0x0004) — luminosidad actual (0x01 = día)

- Pedro envía Msg_Initialisation_Completed (0x0023), sin payload → PDI establecida

Hasta recibir el paso 6, el OC rechaza cualquier comando de aspecto o luminosidad.

| Código | Nombre | Dirección |
| --- | --- | --- |
| 0x0021 | Cd_Initialisation_Request | IXL → OC |
| 0x0022 | Msg_Start_Initialisation | OC → IXL |
| 0x0023 | Msg_Initialisation_Completed | OC → IXL |

2.4 Signal Vector — Cd_Indicate_Signal_Aspect

📄 Fuente: Eu.Doc.33 — estructura de 18 bytes (posiciones 43–60 del telegrama).

| Offset | Campo | Valor habitual |
| --- | --- | --- |
| 0 | Basic Aspect | ver tabla 2.5 |
| 1 | Extended Aspect | 0x00 (ninguno) |
| 2 | Speed Indicator | 0x00 |
| 3 | Speed Announcement | 0x00 |
| 4 | Direction Indicator | 0x00 |
| 5 | Direction Announcement | 0x00 |
| 6 | Downgrade | 0xFE (ninguno) |
| 7 | Route | 0xFE (ninguno) |
| 8 | Dark | 0x01 (normal con luminosidad) |
| 9–17 | National (×9) | 0xFE (no usado) |

2.5 Códigos de aspecto (Basic Aspect, byte 0 del Signal Vector)

⚠️ SIN fuente documental verificada. Inicialmente se atribuyeron a Eu.Doc.37, pero dicho documento no contiene una tabla de aspectos. Estos valores han sido elegidos por Pedro siguiendo la convención de la implementación de referencia. Deben acordarse explícitamente entre Pedro y Pablo.

| Valor | Aspecto |
| --- | --- |
| 0x01 | GREEN |
| 0x02 | RED (estado seguro) |
| 0x03 | YELLOW |
| 0x04 | GREEN_FLASHING |

También existen los aspectos azul y blanco:
Si quieres enviar Blanco o Azul desde tu IXL, el Signal Vector tiene que ir así:

Blanco: byte[0] = 0xFE, byte[9] = 0x01, el resto igual que siempre.

Azul: byte[0] = 0xFE, byte[9] = 0x02, el resto igual que siempre.

2.6 Luminosidad — Cd_Set_Luminosity

Payload: 1 byte.

| Valor | Modo |
| --- | --- |
| 0x01 | Día |
| 0x02 | Noche |

2.7 Códigos de error — Msg_Execution_Error

⚠️ Definidos por Pedro en la implementación del OC. Payload: byte 0 = código de error + bytes 1–18 = Signal Vector actual.

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| 0x01 | Fallo lámpara verde |
| 0x02 | Signal Vector desconocido |
| 0x03 | Cabecera inválida |
| 0x04 | Luminosidad inválida |
| 0x05 | Versión PDI incompatible |